OSNOVNE UPUTE ZA SIGURNO KORIŠTENJE PRIRODNOG GASA

Poštovani korisnici prirodnog gasa,

Prirodni gas je bez boje i mirisa zbog čega mu se dodaje odorant (sredstvo karakterističnog izuzetno neprijatnog mirisa i podsjeća na miris pokvarennih jaja) kako bi se čulom mirisa primijetilo njegovo prisustvo u prostoru. Prirodni gas nije otrovan, lakši je od zraka, lako zapaljiv i eksplozivan. Pri pravilnom korištenju prirodnog gasa nema opasnosti.

Radi vaše sigurnosti i sigurnosti drugih osoba, imovine i objekata dužni ste provoditi mjere radi očuvanja sigurnosti, pogonske i tehničke ispravnosti svojih gasnih instalacija.

Unutrašnja gasna instalacija se sastoji od:

- Sistema cijevnih vodova

- Gasnih aparata

- Opskrbe zrakom za sagorijevanje

- Sistema za odvođenje produkata sagorijevanja

Održavanje unutrašnje gasne instalacije u individualnim objektima/poslovnim prostorima je obaveza i nadležnost kupca.

Održavanje i nadležnost za unutrašnje gasne instalacije u objektima kolektivnog stanovanja:

- dijelovi koji pripadaju stambenoj jedinici, kao što su sistem cijevnih instalacija, gasni aparati, sistem za dovod zraka za sagorijevanje, dimnjaci i drugi sistemi za odvod produkata sagorijevanja, su obaveza kupca,

- dijelovi koji pripadaju zajedničkim instalacijama zgrade, kao što su sistem za dovod zraka za sagorijevanje, dimnjaci i drugi sistemi za odvod produkata sagorijevanja, su obaveza upravnika (upravitelja) zgrade,

- nemjereni dio od interventnog ventila na ulazu u zgradu, uključujući regulaciono-mjerne setove, su obaveza distributera prirodnog gasa/KJKP „Sarajevogas“ doo Sarajevo.

Obaveza kupca je da upozna druge korisnike unutrašnje gasne instalacije sa uputstvom za rukovanje (članove domaćinstva, zakupca i sve ostale koji koriste unutrašnju instalaciju kupca).

U slučaju prodaje objekta, kupac treba da upozna novog kupca sa uputstvom za rukovanje i održavanje unutrašnje gasne instalacije izdatim od strane ugovornog izvođača radova/instalatera, servisera gasnih aparata, proizvođača gasnih aparata i projektanta unutrašnje gasne instalacije, kao i da izvrši primopredaju projektne i izvođačke dokumentacije i dokumentacije o održavanju i servisiranju unutrašnje gasne instalacije.

U slučaju da kupac/korisnik gasne instalacije u objektima kolektivnog stanovanja uoči nepravilnosti na zajedničkim instalacijama, obavezan je o tome obavijestiti upravnika zgrade.

Obaveze i odgovornosti kupca/korisnika gasne instalacije definisane su u aktuelnim propisima:

- Zakon o komunalnim djelatnostima

- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu

- Zakon o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

- Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom Kantona Sarajevo

- Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast gasne privrede

- Pravilnik o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama

- Pravilnik o uvjetima koje treba da ispunjava pravno lice koje vrši ispitivanje sigurnosti dimovodnih instalacija, načinu i obimu ispitivanja

- i ostalim relevantnim zakonima, tehničkim pravilima i standardima.

SISTEM CIJEVNIH VODOVA

Projektant mora kupce/korisnike gasne instalacije upoznati sa sadržajem Projekta unutrašnje gasne instalacije, a ugovorni izvođača/instalatera sa uputama za rad i održavanje gasne instalacije.

Kontrola, odnosno vremenski intervali za provjeru gasne instalacije:

- kupac/korisnik gasne instalacije jednom godišnje vrši vizuelnu kontrolu, u skladu s uputama za održavanje od instalatera (navedenim i u brošurama i na web stranici Sarajevogasa), sam ili za to angažuje ugovornog izvođača/instalatera. Istovremeno se prilikom kontrole provjerava prisutnost gasa čulom mirisa.

- upotrebljivost, odnosno zaptivenost se mora ispitati najmanje svakih 12 godina, a za navedenu aktivnost kupac/korisnik treba angažovati ugovornog izvođača radova/instalatera.

GASNI APARATI

Serviser gasnih aparat mora upoznati kupca/korisnika gasne instalacije sa uputstvom za rukovanje i održavanje koje je izdao proizvođač.

Gasni aparati moraju biti zaštićeni od mehaničkih oštećenja i drugih nedostataka (naslage masnoće, tragovi čađi, nečistoće, promjena boje na ili u gasnom aparatu ili neposrednoj blizini aparata). Dovod zraka za sagorijevanje i odvod produkata sagorijevanja moraju biti trajno osigurani.

Besprijekoran rad gasnih aparata se mora osigurati redovnim pregledom i servisiranjem/popravkama.

Kontrola, odnosno pregledi se vrše u vremenskim intervalima u skladu s uputstvom proizvođača i preduzeća za servisiranje gasnih aparata/servisera, preporuka je jednom godišnje. Ovu kontrolu vrši preduzeće za servisiranje gasnih aparata/serviser ili ugovorni izvođač radova/instalater.

Prilikom promjene namjene ili preinake prostorije, ovisno o vrsti radova, kupac/korisnik gasne instalacije treba da se konsultuje i po potrebi angažuje:

- ugovornog izvođača/instalatera, ili

- preduzeća za servisiranje gasnih aparata/servisera, ili

- pravno lice za kontrolu sistema odlaznih gasova/dimnjačara, ili

- preduzeće za projektovanje/projektanta, ili

- Sarajevogas,

radi provjere uticaja na rad gasnih aparata.

DOVOD ZRAKA ZA SAGORJEVANJE I ODVOD PRODUKATA SAGORIJEVANJA

Kupac/korisnik gasne instalacije mora voditi računa o tome da su elementi i/ili uređaji i/ili građevinski dijelovi koji služe za dovod zraka za sagorijevanje trajno funkcionalni (ne smiju biti blokirani, zatvoreni ili uklonjeni).

Kod gasnih aparata koji su priključeni na dimnjak, svaka izmjena koja može uticati na dovod zraka za sagorijevanje i odvod produkata sagorijevanja u slobodnu atmosferu (npr. naknadna ugradnja zaptivača na prozore i vrata, ugradnja odsisnih uređaja kao što su kuhinjska napa, kupaoni ventilator ili sušilica veša, zamjena prozora), smije se izvesti samo uz konsultaciju i prethodnu saglasnost preduzeća za servisiranje gasnih aparata/servisera i/ili pravnog lica za kontrolu sistema odlaznih gasova/dimnjačara i/ili ugovornog izvođača/instalatera i/ili preduzeća za projektovanje/projektanta i/ili Sarajevogas-a.

Gasni aparati sa priključkom na sistem za odvođenje produkata sagorijevanja/dimnjak

Kupac/korisnik mora voditi brigu o pravilnom odvođenju produkata sagorijevanja, neovisno od aktivnosti čišćenja i pregleda koje vrši pravno lice za kontrolu sistema odlaznih gasova/dimnjačar.

Kontrola sistema produkata sagorijevanja i sistema za opskrbu zrakom za sagorijevanje vrši se:

- prilikom puštanja u pogon svakog novog ložišta,

- u toku pogona (rada) - a najmanje jednom godišnje,

- u slučaju sumnje na neispravnost ili prijave neispravnosti (kvara),

- prije davanja saglasnosti za rekonstrukciju unutrašnje gasne instalacije ili promjene pojedinačnog ložišta (promjena vrste ili snage).

Cijevi za odvođenje produkata sagorijevanja smiju montirati i demontirati samo zanatska preduzeća /osobe stručno osposobljene za ove poslove.

UPOZORENJA NA UTICAJ GRAĐEVINSKIH RADOVA ILI ŠTETNIH UTICAJA NA UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE

Prilikom promjene namjene ili preinake prostorije, ovisno o vrsti radova, kupac/korisnik gasne instalacije treba da se konsultuje i po potrebi angažuje:

Prije početka građevinskih radova, koji mogu uticati na gasnu instalaciju i njen siguran pogon (rad), ovisno o vrsti radova, kupac/korisnik gasne instalacije treba da se konsultuje i po potrebi angažuje:

- ugovornog izvođača/instalatera, ili

- preduzeća za servisiranje gasnih aparata/servisera, ili

- pravno lice za kontrolu sistema odlaznih gasova/dimnjačara, ili

- preduzeće za projektovanje/projektanta, ili

- Sarajevogas,

koji će u okviru svoje nadležnosti utvrditi da li planirani radovi mogu imati štetan uticaj na unutrašnje gasne instalacije. Ovo se također odnosi i na dekorativne radove, manje rekonstrukcije i promjene namjene pojedinih prostorija.

Spisak ugovornih izvođača/instalatera, pravnih lica za kontrolu sistema odlaznih gasova /dimnjačara i preduzeća za servisiranje gasnih aparata/servisera je dostupan na web stranici Sarajevogas-a www.sarajevogas.ba i u Centrima za kupce Sarajevogas-a.

Detaljnije upute i smjernice za korištenje prirodnog gasa, te korištenje i održavanje unutrašnje gasne instalacije, se nalaze u brošurama za kupce i na web stranici Sarajevogas-a www.sarajevogas.ba.

Čuvajmo okoliš i kvalitet zraka, koristimo prirodni gas

KJKP Sarajevogas - Vaš pouzdan partner

MJERE OPREZA U SLUČAJU POJAVE MIRISA GASA

Prirodni gas, metan je bez mirisa. Zbog toga se gasu dodaje karakterističan miris (odorant).

U slučaju potrebe za hitnom intervencijom, odnosno kada se osjeti miris gasa ili kada nema gasa u instalaciji, u slučaju požara ili sumnje na povrat produkata sagorijevanja iz gasnih aparata priključenih na dimnjak zbog opasnosti od trovanja ugljenmonoksidom (CO) - glavobolja, umor i nesvjestica, odmah nazovite dežurnu službu  (0-24 h) Sarajevogas-a na brojeve telefona:

(033) 59 20 95;       59 20 96;       56 81 20;       (061) 48 77 87

Važniji telefonski brojevi hitnih službi:

Policija 122; 	Vatrogasci 123; 	Hitna medicinska pomoć 124;

KAKO POSTUPITI KAD OSJETITE MIRIS GASA U OBJEKTU?

Smireno i bez panike uraditi sljedeće:

- ZATVORITI INTERVENTNI VENTIL!

- ŠIROM OTVORITI PROZORE I VRATA! OSIGURATI PROPUH / PROTOK ZRAKA!

- OBAVIJESTITI NADLEŽNE SLUŽBE, POLICIJU I DISPEČERSKI CENTAR SARAJEVOGASA, ALI TEK KADA STE IZVAN STANA ILI ZGRADE!

- NE KORISTITI OTVORENI PLAMEN, ŠIBICE, UPALJAČ ILI CIGARETE!

- NE UKLJUČIVATI ILI ISKLJUČIVATI RASVJETU, UTIČNICE I PREKIDAČE! NE KORISTITI LIFTOVE, ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE UREĐAJE, TELEFONE, MOBITELE, GOVORNE APARATE U ZGRADI! 
NE KORISTITI ELEKTRIČNO ZVONO!

- UPOZORITI KORISNIKE OBJEKATA U NEPOSREDNOJ BLIZINI KUCANJEM, BEZ UPOTREBE TELEFONA I ELEKTRIČNOG ZVONA!

- OSIGURATI DEŽURSTVO ISPRED ZGRADE DO DOLASKA DEŽURNE SLUŽBE!

Redoslijed izvođenja navedenih operacija odrediti ovisno o trenutnim okolnostima.

Čuvajmo okoliš i kvalitet zraka, koristimo prirodni gas

KJKP Sarajevogas - Vaš pouzdan partner